Losehu Bootloader
使用说明

注意：请严格按照流程操作，否则会导致您的K5/6变砖

目录

Losehu Bootloader 使用说明	1

一、所需材料：	2

二、操作步骤	2

三、使用方法	5

四、复原方式	5

五、问题答疑	5

1. 无法烧录固件，我该怎么办？	5

2. ST-Link连接不上，我该怎么办？	5

3. 步骤错了，现在不开机，我该怎么办？	5

4. 步骤错了，现在不开机，按住PTT开机也没用，我该怎么办？	5

6. 可以切换什么固件？其他固件可以吗？	6

8. 这个固件切换有什么用？	6

9. 砖的风险大嘛？	6

一、所需材料：

1.ST-Link，如下左图所示。

2.一台带有google chrome浏览器的电脑，如下右图所示。

3.一个夹子/烙铁，四根母头杜邦线。

4.一台具有4Mib Eeproom的K5/6。(非4Mib可能会导致变砖)

二、操作步骤

- 在K5web (https://k5.vicicode.com/或者https://mm.md)上选择带有中文信道名的固件（其它选项任意）。开机前按住PTT再开机，烧录

- 固件烧录后，可能会因为没有字库而显示乱码，可以先刷入字库。

- 刷入引导，在K5WEB多系统页面连接手台后直接点写入设备，即可刷入引导

- 拆机，在K5电路板正面(靠近喇叭)右下角看到4个触点即为SWD接口，如下图所示。

- 按照引脚定义，将这四个触点与STLINK对应的接口连接，用烙铁焊上或用胶带夹子固定。

- 将STLINK连接电脑(先安装STLINK驱动)，K5/6按住PTT开机进入刷机模式，运行losehu_bootloader.bat(常更新，获取网址：https://github.com/losehu/uv-k5-bootloader-custom)，运行正常如图所示：

- 刷成功会提示：

- Bootloader code programmed.

- You can use uv_flash_fw to program main firmware, or just use stock tool to do it.

- shutdown command invoked

- 在K5web上进入多系统，选择固件，写入设备

三、使用方法

- 刷固件：开机前按住PTT键，然后开机，屏幕亮起，等待几秒，屏幕熄灭，手电筒亮起，就可以使用泉盛刷机工具/K5web/k5prog进行刷机

- 切换固件：开机前按住MENU键，然后开机，屏幕亮起，等待几秒，进入固件切换页面，上下选择固件，MENU切换，EXIT退出。在此界面下可以正常写频/写入多系统固件。

- 正常启动：直接开机不要按按键，在此界面下可以正常写频。

四、复原方式

连接上STLINK，手台开机前按住MENU键，然后开机，运行qs_bootloader.bat，即刷入泉盛原版bootloader

五、问题答疑

- 无法烧录固件，我该怎么办？

- 答：检查线连接、是否开机前按住了PTT进入了flash状态，电脑坏了重启。

- ST-Link连接不上，我该怎么办？

- 答：检查线连接、检查ST-Link驱动是否安装。

- 步骤错了，现在不开机，我该怎么办？

- 答：按住PTT开机，会亮手电筒，然后正常刷固件。

- 步骤错了，现在不开机，按住PTT开机也没用，我该怎么办？

- 答：打开手台电源，然后运行qs_bootloader.bat，跑完后按住PTT重新上电，重新刷固件

- 步骤错了，现在不开机，按住PTT开机也没用,ST-Link也刷不进去，我该怎么办？

- 答：恭喜您是先天砖机圣体，就算是老天爷来了也救不了你，只能返厂或换MCU了。

- 可以切换什么固件？其他固件可以吗？

- 答：可以，什么固件都能切换，用K5WEB的多系统功能写入到EEPROM就行了。

- 一定要4Mib嘛？2Mib、1Mib、不扩容机能用吗？以后能支持吗？

- 答：不能，不怕砖可以试试，这辈子都不支持。

- 这个固件切换有什么用？

- 答：你活着有什么用。

- 砖的风险大嘛？

- 答：步骤简单，照做即可，不会砖，砖了用ST-Link重新刷qs_bootloader.bat一般能恢复。

- 在哪里下载？

- 答：https://github.com/losehu/uv-k5-bootloader-custom 获取引导

- https://k5.vicicode.com/ 或者 https://mm.md/ 写频/刷机

- https://github.com/losehu/uv-k5-firmware-custom 获取losehu固件

- 在谷歌、github搜索UV-K5获取其他鬼佬固件

- 注意事项

- 不要随意清空eeprom，尤其是最后2Mib空间，里面存放着引导，一旦eeprom里的引导损坏，就只能用STLINK重新刷qs_bootloader.bat。

- 烧录过程中不要断电。